UNIVERZITET U BEOGRADU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

Katedra za elektroniku

Predmet: Projektovanje integrisanih kola

Projekat

Faza 1 - Uvod

Rok za predaju: 17.8.2025. u 23.59

Projekat radili:

| Ime | Prezime | broj indeksa |
| --- | --- | --- |
| Сенад | Ноговић | 2022/0152 |
| Марко | Ивковић | 2020/0596 |

Izveštaj slati na e-mail: petrovicv@etf.rs, p.z.nikola@etf.rs

Staviti u cc i predmetnog profesora: jelena@etf.rs

Zadatak 1 – CMOS Invertor

Slika 1: Schematic CMOS invertora nacrtan u Virtuoso Schematic Editor-u

Slika 2: Dijagrami ulaznog i izlaznog signala dobijeni funkcionalnom simulacijom

Slika 3: Layout CMOS invertora izradjen u Virtuoso Layout Suite editoru

Slika 4: Dijagrami ulaznog i izlaznog signala dobijeni u post-layout simulaciji

Slika 5: Dijagram odziva CMOS invertora na promenu 0→1 na ulazu (iz post-layout simulacije)

Slika 6: Dijagram odziva CMOS invertora na promenu 1→0 na ulazu (iz post-layout simulacije)

Tabela 1.- Kašnjenja optimizovanog CMOS invertora određena simulacijom

| Vin | Vout | Schematic | Extracted |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 → VDD | VOH → VOL | 25.222478ps | 24.23776ps |
| VDD → 0 | VOL → VOH | 24.791123ps | 23.730973ps |

Tabela 2.- Vremena trajanja silazne i uzlazne ivice optimizovanog CMOS invertora

|  | Schematic | Extracted |
| --- | --- | --- |
| Rise time | 36.839154ps | 22.170659ps |
| Fall time | 30.0083ps | 12.3329ps |

Tabela 3.- Rezultati simulacija za različite odnose širina kanala PMOS i NMOS transzistora  (Extracted)

| Odnos širina kanala PMOS i NMOS tranzistora | Kašnjenje logičke jedinice – | Kašnjenje logičke nule – | Ukupno kašnjenje |
| --- | --- | --- | --- |
| 6/6 | 38.687ps | 18.5267ps | 28.607ps |
| 9/6 | 30.1429ps | 20.1239ps | 25.133ps |
| 12/6 | 26.0117ps | 22.26899ps | 24.141ps |
| 15/6 | 23.34587ps | 24.58256ps | 23.964ps |
| 18/6 | 21.180793ps | 26.648772ps | 23.915ps |
| 21/6 | 20.11632ps | 28.90393ps | 24.510ps |
| 24/6 | 19.08357ps | 31.047926ps | 25.066ps |
| 27/6 | 18.27728ps | 33.13877ps | 25.708ps |

Slika 7: Grafik zavisnosti kašnjenja logičke nule, kašnjenja logičke jedinice, kao i ukupnog kašnjenja invertora od odnosa širina kanala PMOS i NMOS tranzistora

Zaključak: Мењањем односа ширина канала PMOS и  NMOS транзистора, долазимо до закључка да се са повећањем односа ширина канала између ових транзистора линеарно повећава tphl док tplh опада експоненцијално. У пресеку ове две функције, са графика можемо утврдити идеалан однос ширина транзистора тако да се обезбеде једнака кашњења логичке нуле и логичке јединице. На основу овог сазнања, апроксимирали смо ширину p-каналног MOS транзистора и добили минималну разлику између кашњења логичке јединице и логичке нуле.