UNIVERZITET U BEOGRADU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

Katedra za elektroniku

Predmet: Projektovanje integrisanih kola

Projekat

Faza 2: CMOS logička kola i multiplekser

Rok za predaju: 14.09.2025.

Projekat radili:

| Ime | Prezime | broj indeksa |
| --- | --- | --- |
| Сенад | Ноговић | 2022/0152 |
| Марко | Ивковић | 2020/0596 |

Izveštaj slati na e-mail: petrovicv@etf.rs, p.z.nikola@etf.rs

Staviti u cc i predmetnog profesora: jelena@etf.rs

Zadatak 1 – Projektovanje osnovnih logičkih kola

Slika 1.1. Schematic NAND kola nacrtan u Virtuoso Schematic Editor-u

Slika 1.2. Schematic AND kola nacrtan u Virtuoso Schematic Editor-u

Slika 1.3.  Dijagrami ulaznih i izlaznog signala AND kola dobijeni funkcionalnom simulacijom

Slika 1.4.  Zumiran kritični prelaz izlaza AND kola (pri kome se dobija maksimalno kašnjenje) dobijen funkcionalnom simulacijom

Slika 1.5. Layout AND kola izrađen u Virtuoso Layout Suite editoru

Slika 1.6.  Dijagrami ulaznog i izlaznog signala AND kola dobijeni u post-layout simulaciji

Slika 1.7.  Zumiran kritični prelaz izlaza AND kola (pri kome se dobija maksimalno kašnjenje) dobijen post-layout simulacijom

Tabela 1.1. Kašnjenja logičkih kola u [ps] određena funkcionalnom simulacijom*

| Prelaz | NAND | AND |
| --- | --- | --- |
| A0 = 0, A1 = 0 1 | / | / |
| A0 = 0, A1 = 1 0 | / | / |
| A0 = 1, A1 = 0 1 | 54.2597ps | 94.1099ps |
| A0 = 1, A1 = 1 0 | 50.1129ps | 87.7335ps |
| A0 = 0 1, A1 = 0 | / | / |
| A0 = 1 0, A1 = 0 | / | / |
| A0 = 0 1, A1 = 1 | 59.793ps | 99.4133ps |
| A0 = 1 0, A1 = 1 | 57.9642ps | 97.5699ps |

Tabela 1.2. Kašnjenja logičkih kola u [ps] određena post layout simulacijom*

| Prelaz | NAND | AND |
| --- | --- | --- |
| A0 = 0, A1 = 0 1 | / | / |
| A0 = 0, A1 = 1 0 | / | / |
| A0 = 1, A1 = 0 1 | 55.0748ps | 95.657ps |
| A0 = 1, A1 = 1 0 | 50.8239ps | 89.8413ps |
| A0 = 0 1, A1 = 0 | / | / |
| A0 = 1 0, A1 = 0 | / | / |
| A0 = 0 1, A1 = 1 | 56.8599ps | 98.1647ps |
| A0 = 1 0, A1 = 1 | 55.5308ps | 96.0581ps |

*u tabelama podebljati maksimalna kašnjenja

Odgovoriti na sledeća pitanja:

- Objasniti razloge zbog kojih se dobijaju različita kašnjenja svih logičkih kola za ulaz A0 i ulaz A1 iako oni imaju istu funkciju. Kako će se prema tome razlikovati kašnjenja višeulaznih NAND kola? Zbog čega treba izbegavati CMOS logička kola koja imaju više od 4 redna tranzistora?

- ODGOVOR:

Različita kašnjenja se dobijaju zbog donja dva NMOS tranzistora u šemi 	NAND kola. Svaka promena donjeg tranzistora (bližeg masi) unosi veće 	kašnjenje zbog punjenja i pražnjenja kapacitivnosti internog čvora. Teorijski 	gledano najveće kašnjenje bi trebalo da bude za promenu A0 sa 1 na 0, dok je 	A1 na 1. Ovo se dešava zato što je NMOS tranzistor bliži izlazu (A1) aktivan i 	kroz njega će biti potrebno napuniti i kondenzator internog čvora (zato što A0 	pada na nulu). Vremenska konstanta u tom slučaju je: t=Rp*(CL+CINT). U 	našem slučaju, kako bismo približili izlazna kašnjenja, širine PMOS 	tranzistora su malo veće pa se kašnjenje pri ovim prelazima razlikuje od 	teorijskog (širi kanal PMOS tranzistora dovodi do manjeg kašnjenja). Kada je 	reč o višeulaznim NAND kolima kašnjenje će se kvadratno povećavati, jer će 	se otpornosti linearno povećavati u zavisnosti od broja ulaza (n), takođe će se i 	kapacitivnosti linearno povećavati u zavisnosti od broja ulaza (n). Tada će se 	kašnjenje povecavati kvadratno (n2). 						CMOS logička kola sa vise od 4 redna tranzistora treba izbegavati zato što se 	tphl povećava po kvadratnoj zavisnosti a tplh raste linearno (zato što 	povećanje 	broja ulaza ne utiče na otpornost Pull Up mreže).Zbog toga nastaje 	prevelika 	razlika između tphl i tplh.

- Objasniti kako utiče veličina tranzistora izlaznog invertora na ukupno kašnjenje AND logičkog kola.

- ODGOVOR:

Ukoliko su tranzistori u invertoru veći, manji je otpor kanala, brže je 	punjenje/pražnjenje kapacitivnog opterećenja na izlazu pa je kašnjenje 	invertora manje. Međutim problem je što veći tranzistori imaju veću ulaznu 	kapacitivnost što povećava kašnjenje NAND kola. Kada su tranzistori manji, 	veći je otpor kanala u invertoru, što povećava kašnjenja invertora, međutim 	ulazna kapacitivnost je manja što smanjuje kašnjenje NAND kola.

Zadatak 2 – Projektovanje multipleksera 2 u 1

Slika 2.1. Schematic multipleksera 2 u 1 kola nacrtan u Virtuoso Schematic Editor-u

Slika 2.2.  Dijagrami ulaznih i izlaznog signala multipleksera 2 u 1 dobijeni funkcionalnom simulacijom

Slika 2.3.  Zumiran kritični prelaz izlaza multipleksera 2 u 1 (pri kome se dobija maksimalno kašnjenje) dobijen funkcionalnom simulacijom

Slika 2.4. Layout multipleksera 2 u 1 izrađen u Virtuoso Layout Suite editoru

Slika 2.5.  Dijagrami ulaznih i izlaznog signala multipleksera 2 u 1 dobijeni u post-layout simulaciji

Slika 2.6.  Zumiran kritični prelaz izlaza multipleksera 2 u 1 (pri kome se dobija maksimalno kašnjenje) dobijen post-layout simulacijom

Tabela 2.1. Kašnjenja multipleksera 2 u 1 u [ps] određena funkcionalnom simulacijom*

| S = 0 |  | S = 1 |  | A = 0, B = 1 |  | A = 1, B = 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A: 0 1 | A: 1 0 | B: 0 1 | B: 1 0 | S: 0 1 | S: 1 0 | S: 0 1 | S: 1 0 |
| 27.455ps | 26.7854ps | 31.5246ps | 23.7744ps | 53.8794ps | 50.5225ps | 30.1885ps | 50.7575ps |

Tabela 2.2. Kašnjenja multipleksera 2 u 1 u [ps] određena post-layout simulacijom*

| S = 0 |  | S = 1 |  | A = 0, B = 1 |  | A = 1, B = 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A: 0 1 | A: 1 0 | B: 0 1 | B: 1 0 | S: 0 1 | S: 1 0 | S: 0 1 | S: 1 0 |
| 27.6486ps | 27.4831ps | 32.7822ps | 24.1473ps | 61.6959ps | 59.0611ps | 31.8663ps | 57.533ps |

*u tabelama podebljati maksimalna kašnjenja

Odgovoriti na sledeća pitanja:

- Multiplekser je realizovan uz pomoć dva bilateralna prekidača. Objasniti koje su prednosti bilateralnih prekidača u odnosu na N prekidač ili P prekidač (NMOS ili PMOS tranzistor). Na jednoj slici skicirati (ili kopirati iz literature) kako zavise otpornosti sva tri tipa prekidača od napona na izlazu i objasniti grafik.

- ODGOVOR:

NMOS slabo provodi kada treba preneti logičku jedinicu(visoki napon). To je 	zato što se na gejt dovodi logička jedinica a sors prati izlaz Vout. Kada Vout 	raste Vgs se smanjuje, kanal se sužava, i odatle sledi da otpornost raste.

PMOS najbolje provodi kada prenosi logičku jedinicu, ali znatno lošije 	kada 	treba preneti logičku nulu. To je zato što se prati napon Vsg, da bi 	PMOS bio aktivan na gejt treba dovesti logičku nulu, što znači da na sorsu 	treba biti visok naponski nivo. Kada Vout raste, razlika Vsg raste, kanal 	je 	širi, pa se otpornost smanjuje.

BILITERALNI prekidač koristi paralelnu kombinaciju NMOS i PMOS. 	Kada je izlaz oko nule, NMOS ima mali otpor pa će on propuštati. Kada je i	izlaz blizu Vdd, PMOS ima mali otpor jer dobro provodi visok naponski nivo, 	tako da jedan od tranzistora uvek pokriva drugi, zbog paralelne veze otpornosti 	pa otpornost R ostaje niska.

Kada je vrednost Vout niska, Rn ima veci uticaj u ekvivalentnoj otpornosti 	paralelne veze. Pošto Rn brže raste nego što Rp opada, ekvivalentna otpornost 	će blago rasti sa porastom Vout, sve dok Rn ne postane prevelik tako da 	ekvivalentna otpornost paralelne veze Rp||Rn~Rp.

- Koji je kritični prelaz ulaznih i selekcionog signala pri kome se dobija najveće kašnjenje multipleksera 2 u 1. Objasniti zbog čega.

- ODGOVOR:

Maksimalno kašnjenje je za slučaj A=0, B=1, a S prelazi sa 0 na 1. Kada je S 	bio na 0, propuštao se signal A i to kroz NMOS. Kada S pređe na 1, tada će se 	na izlaz propuštati B signal i to preko PMOS tranzistora. Pošto se na gejt 	PMOS tranzistora dovodi invertovano S, onda to uvodi dodatno kašnjenje. 	Pošto se izlaz invertora dovodi na PMOS bilitarelnog B prekidača i na NMOS 	biliteralnog A prekidača, veće je kašnjenje u slucaju kada se propagira signal 	B kroz PMOS (A će kroz NMOS propuštati kada je S na 0, a A na 0, ali smo 	to pomenuli samo zbog poređenja kašnjenja).

Zaključak:

Kod NAND kola za širinu NMOS tranzistora smo uzeli 360um a za širinu PMOS tranzistora 630um. Za tranzistor istih dimenzija PMOS je sporiji od NMOS tranzistora zbog pokretljivosti većinskih nosilaca. Da bismo dobili približno ista kašnjenja prelaza povećali smo širinu PMOS tranzistora. Pri ovom odnosu širina dobili smo najoptimalnija kašnjenja.

Kod prelaza gde je stavljena crtica u tabeli nije došlo do promene vrednosti izlaza.

Zbog parazitnih kapacitivnosti očekivano je da u post - layout simulaciji veće kašnjenje. To i dobijamo kada A1 menja vrednost. Međutim kada A0 menja vrednost veće su kapacitivnosti internog čvora nego parazitne kapacitivnosti u post-layout simulaciji pa je zbog toga veće kašnjenje u funkcionalnoj simulaciji za te promene.

Kod MUX2in1 odnos širina PMOS i NMOS tranzistora je 2.5, a odnos širina kod bilateralnog prekidača je 1.

Kada su ulazi isti a menja se selekcioni signal postoji jedan prelaz pri kom je kašnjenje 20ps manje. To je kada je A=1, B=0 a S prelazi sa 0 na 1. To se dešava zato što u tom slučaju signal B propagira kroz NMOS do izlaza, a na gejt tog NMOS dovodi si neinvertovan selekcioni signal i tu nema kašnjenja kroz invertor. Kašnjenje 20ps manje u odnosu na slučaj kada se S menja sa 1 na 0 zato sto u tom slučaju signal A se propagira kroz PMOS tranzistor koji je znatno sporiji kada su tranzistori istih dimenzija.

Post-layout simulacija očekivano uvodi veća kašnjenja nego funkcionalna simulacija.